目前有三箱網路線，每箱300m，每箱裡面有四對線，阻抗值如下：
	       
	1
	2
	3

	橘
	28.2
	28.3
	28

	橘白
	28.2
	28.4
	28

	綠
	28.7
	28.6
	28.3

	綠白
	28.3
	28.3
	28.3

	藍
	28.9
	28.9
	28.7

	藍白
	29
	28.8
	28.8

	咖啡
	28.3
	28.2
	28

	咖啡白
	28.4
	28
	27.9


表. 1
首先以其中一箱線測試可以供電多長的距離
1、 一對線
1. 不同距離供電(一台)

   用表. 1中的線串接

[image: image1]
在Aero 2中有一個110V轉12V的模組用以供電。
分別量測到的line rate如下：

	L
	6 dB
	9 dB

	
	US
	DS
	US
	DS

	0 m
	59968
	105504
	54624
	96672

	300 m
	56960
	85152
	52864
	78848

	600 m
	36448
	56352
	32352
	49504

	900 m
	15072
	35488
	11968
	31936

	1200 m
	33504
	53184
	19520
	41600


表. 2

在這種情形下，供電距離最常到1200 m，再長就無法繼續供電。

其中紅色網底是量測中有問題的地方，會再繼續查證。
另外經過不同距離損失後所供之電壓值如下：

(供電端量測到的電壓值為122.1V)
	L  (m)
	Vx (V)
	網路線阻抗值 (Ω)

	300
	119.2
	28

	
	
	28

	600
	116.6
	55

	
	
	56

	900
	113.9
	84

	
	
	84

	1200
	111
	111

	
	
	111


表. 3
2. 不同距離供電(二台)

[image: image2]
	L
	6 dB
	9 dB

	
	US
	DS
	US
	DS

	600 m
	36128
	70208
	32768
	55456

	900 m
	14240
	53056
	12064
	35424


表. 4
在供兩台電的情況下，最遠供電距離為900 m。

二、 二對線
兩對線接線圖如圖一，只是用兩對線並聯來載電

	L
	Vx (V)
	網路線阻抗值 (Ω)

	1500 m
	114.7
	84.4

	
	
	84.2


表. 5
把所有三箱網路線串接後最多能達到1500 m 的距離，供電正常。
最後是IP camera，示意圖如下


[image: image3]
供電正常，IP camera工作正常(可以看到影像)，L = 1200 m。
120V





9V





L





L





Aero 2





Aero 1





Vx





12V





Aero 3





120V





L





L





Aero 2





Aero 1





9V





IP camera





5V





120V





L





L





Aero 2





Aero 1





9V








